Инструкция по эксплуатации и уходу за лакированными полами.

Для того чтобы деревянные полы служили долго, они нуждаются в правильной   эксплуа

тации.

- Прежде всего, преградить доступ уличной грязи! Любая грязь и песок – противники  всех деревянных полов! Поэтому рекомендуется уложить коврик

перед входом с улицы, коврик внутри на входе также будет хорошей защитой.

- В помещении необходимо поддерживать относительную влажность воздуха в пределах 45- 65% при температуре около 20 С.

- Как и любое изделие из натурального дерева, паркетные полы могут пострадать

от ударов, острых предметов, огня, воды, химических реактивов , повышенной

влажности. Чтобы избежать этого используйте:

- отжатую тряпку или слегка смоченную швабру при проведении  влажной уборки

- специальные войлочные наклейки для мебели, чтобы предотвратить царапины

при её передвижении,

- защитные  подкладки  под колесики кресел, под металлические ножки мебели и под другие предметы, которые часто двигаются,

коврики в наиболее уязвимых  местах, например, под столом или в холле. Сверхстойкое лаковое покрытие защищает пол от случайно пролитой жидкости, которую необходимо сразу тщательно вытереть и удалить пятно. Имейте в виду, что свежие пятна легче удалить, чем старые.

| # пятна | # Способы их удаления |
| --- | --- |
| Фрукты, сок, молоко, сливки, чай, пиво, кофе, вино | Раствор Сулафреш или нейтральное моюшие средство |
| Стойкие пятна от шоколада, жир, масло, крем для обуви, смола | Уайт-спирит или его аналоги |
| Чернила, губная помада, фломастер | Смесь метилового спирта и вода 1*1 |
| Кровь | Холодная вода |
| Жевательная резинка, стеарин | Поместить полиэтиленовый пакет с кусочками льда на пятно, затем осторожно соскоблить. |

После выведения пятен пол необходимо протереть влажной чистой тряпкой, высушить.

# Помните: Количество воды всегда должно быть минимальным ! Используйте только

Тщательно отжатую тряпку! Пролитую воду надо удалить немедленно!

- Для сохранения красивого внешнего вида  и защиты поверхности полов необходимо  периодически обрабатывать их полирующим средствами , которые образует грязеотталкивающую пленку. Обработанные полы не требуют натирки.

Рекомендуется жилые комнаты обрабатывать каждые 4-8 недель; кухни, холлы, офисы – каждые 2-4 недели; магазины – каждые 1-2 недели.

Если шелковистый глянец пола испорчен долговременной эксплуатацией или имеются какие-то механические повреждения , то восстановить его можно повторным покрытием лаком, или использовать  воск для покрытых лаком паркетных полов.

Надеемся , что наши советы помогут сохранить красоту Вашего пола на долгие годы!

С инструкциями по эксплуатации ознакомлен  ____________________